|  | Direzione Amministrativa Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori Via Rezzonico, 37 35131 Padova Italy Tel. +39 049 7393721-713-718 e-mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it Responsabile del Procedimento: dott.ssa A. Spolaore |
| --- | --- |

Allegato B

SCHEDA TECNICA

La manifestazione ha per oggetto la fornitura e l’installazione di un nuovo Campionatore automatic a 21 posizioni per Minican e Canister+accessory, da utilizzare in combinata con strumenzione già in uso presso l’U.O. richiedente e con le caratteristiche tecniche di seguito precisate:

- Campionatore automatic Entech 7032 da 21 posizioni per Mini Canister e Canister con iniezione a loop complete di accessory: En 7032-23 ed En 7032-06L

La strumentazione richiesta dovrà inoltre disporre di:

- un numero di postazioni per l’introduzione automatizzata di un campione di gas campionato mediante bottle Vac superior a 20;

- essere dotata di un loop per l’introduzione di volume ridotti estendendo così il range di lavoro;

- essere interfacciabile con il preconcentratore ENECH 7100A, già in uso nel laboratorio;

- permettere l’analisi anche di idrocarburi leggeri, pertanto l’installazione dello strumento dovrà intervenire anche sul gascromatografo associato per permettere l’analisi sub-ambiente;

- possedere le line di campionamento del gas che saranno interamente rivestite con materiale inerte per permettere una più veloce bonifica in caso di campioni altamente contaminati e per recuperare composti reattivi.