|  | Direzione Amministrativa Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori Via Rezzonico, 37 35131 Padova Italy Tel. +39 049 7393721-713-718 e-mail: economato.patrimonio@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it Responsabile del Procedimento: dott.ssa A. Spolaore |
| --- | --- |

Allegato B

SCHEDA TECNICA

Servizio di campionamento delle acque e della fauna ittica della laguna di Venezia

Il servizio ha per oggetto:

- il campionamento periodico, in 4 campagne stagionali (da effettuarsi in periodi di quadratura di marea nei mesi di agosto,ottobre,febbraio,maggio), delle acque lagunari secondo il Protocollo ISPRA El-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06 - Luglio 2011 - e il rilevamento dei parametri chimico fisici dell’acqua e meteorologici, tramite strumentazione apposita, in una rete di 28 stazioni distribuite sull’intera laguna;

- il campionamento di acqua e biota (molluschi da banchi naturali) e il rilevamento dei parametri chimico fisici dell’acqua e meteorologici, in 6 campagne, in una rete di 9 stazioni distribuite sull’intera laguna;

- il campionamento della fauna ittica (ai sensi della direttiva 2000/60/CE, come Elemento di Qualità Biologica) secondo il Protocollo ISPRA El-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.06 - Luglio 2011 - e il rilevamento dei parametri chimico fisici dell’acqua e meteorologici, in 2 campagne (primaverile e autunnale), in una rete di 20 stazioni distribuite sull’intera laguna. L’attività comprende anche tre giornate di assistenza specialistica sulla sistematica della fauna ittica da rendere presso una sede ARPAV.

Le attività di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere svolte nel periodo luglio 2018 – dicembre 2019.

L’attività di cui al punto 3 dovrà essere svolta entro il 31 dicembre 2019.

L’affidatario dovrà essere disponibile ed operativo per iniziare le attività a partire dal 1 luglio 2018.

La localizzazione della stazioni per le tre attività è riportata in allegato rispettivamente sub a) b) e c).

Per le attività 1 e 2 e  i campioni prelevati ed i dati rilevati dovranno essere consegnati ad ARPAV al termine di ogni giornata di campionamento.

Per l’attività 3 i campioni prelevati dovranno essere consegnati ad ARPAV entro 10 giorni dal termine di ciascuna campagna; i dati rilevati e le relazioni dovranno essere consegnati ad ARPAV entro 30  giorni dal termine di ogni campagna e comunque entro il 31/12/2019.

Allegato - Reti di monitoraggio

Allegato sub a) - acqua

Allegato sub b) – molluschi

Allegato sub c) – pesci