| NOME INDICATORE | Indice trofico TRIX |
| --- | --- |
| OBIETTIVO INFORMATIVO | Qualità delle acque marine costiere |
| DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO |  |
| MESE DI AGGIORNAMENTO | Febbraio/Marzo |
| FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | Annuale |
| MATRICE | Acqua |
| TEMA | Acque marino costiere |
| TEMA SINANET | Qualità dei corpi idrici |
| CLASSIFICAZIONE DPSIR | STATO |
| DESCRIZIONE DELL’INDICATORE | Indice trofico TRIX - L'indice di stato trofico TRIX, attualmente è l'unico indice individuato dalla normativa per lo stato di qualità delle acque marino costiere. L'indice considera le principali componenti degli ecosistemi marini che caratterizzano la produzione primaria: nutrienti e biomassa fitoplanctonica. Riassume in un valore numerico una combinazione di 4 variabili (Ossigeno disciolto, Clorofilla "a", Fosforo totale e Azoto inorganico disciolto) che definiscono, in una scala di valori da 1 a 10, le condizioni di trofia e il livello di produttività delle aree costiere. I valori numerici di TRIX sono raggruppati in classi, alle quali corrispondono delle condizioni di trofia dell'ambiente marino costiero. |
| SCOPO DELL’INDICATORE | Misurare i livelli trofici in termini rigorosamente quantitativi, nonché confrontare differenti sistemi costieri per mezzo di una scala numerica che copre un’ampia gamma di situazioni trofiche. |
| METODO DI ELABORAZIONE (ALGORITMO) | Equazione dell'indice trofico TRIX: TRIX = [log10 (Cha x D%O x N x P) - (-1,5)]÷1,2 Dove: Cha = clorofilla "a" [µg/l] D%O = ossigeno disciolto come deviazione % assoluta della saturazione (100-O2D%) N = azoto inorganico disciolto come somma di N-NO2, N-NO3 e N-NH4 [µg/l] P = fosforo totale [µg/l] I dati sono analizzati, ai fini della classificazione trofica delle acque marino-costiere, su scala annuale ed elaborati per evidenziare andamenti temporali e spaziali (per punto di controllo, per transetto, per area). Tali elaborazioni sono possibili anche su scala temporale diversa (stagioni, etc.). |
| UNITA’ DI MISURA | Numero (n.); classi da 1 a 4 |
| UNITA’ ELEMENTARE DI RILEVAZIONE | Stazione di rilevamento e campionamento |
| LIVELLO MINIMO GEOGRAFICO | Provinciale (8 transetti con 3 stazioni ciascuno) |
| COPERTURA GEOGRAFICA DEI DATI | Costa veneta da Punta Tagliamento a Po di Pila |
| FREQUENZA DI RILEVAMENTO DEI DATI | Quindicinale/mensile |
| FREQUENZA DI RILEVAMENTO DELL’INDICATORE | Annuale |
| PERIODO DI COPERTURA: DA | 01/01/1997 |
| PERIODO DI COPERTURA: A | 31/12/2008 |
| FONTE DEI DATI | ARPAV, Regione, Ministero Ambiente e Territorio |
| FONTE DELL’INDICATORE | ARPAV |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | D.Lgs 11/05/99 n. 152 , D.Lgs 18/08/2000 n. 258, D.M.18/09/2002, n. 198, D.M. 19/08/2003, n. 152, Dir.2000/60/CE del 23/10/2000, D.Lgs. 152/2006 |
| UTILIZZO VAS | False |
| ASPETTI DA MIGLIORARE | Riferisce solo delle caratteristiche trofiche, non esaustivo della complessità ecosistemica, si riferisce solo alla matrice acquosa, non utilizzabile per valutare sedimenti marini e biota. |
| INDIRIZZI INTERNET UTILI | www.arpa.veneto.it; www.minambiente.it; www.apat.it |
| BASE DATI DI ORIGINE | DB SIRAV + altro |
| NUMERO INDICATORE | 18 |
| CODICE LR 11/04 | c0402040 |